# Investigación: SPI (Serial Peripheral Interface)

## 1. ¿Qué es SPI?

SPI significa Serial Peripheral Interface. Es un protocolo de comunicación serial síncrona utilizado para la comunicación entre un dispositivo maestro y uno o varios dispositivos esclavos. Fue desarrollado por Motorola y es ampliamente usado en sistemas embebidos, microcontroladores y FPGAs.

## 2. ¿Cómo funciona SPI?

SPI funciona bajo el modelo Maestro-Esclavo. El maestro controla la comunicación y genera la señal de reloj.

Las señales principales son:

• SCLK: Señal de reloj generada por el maestro.

• MOSI (Master Out Slave In): Datos enviados del maestro al esclavo.

• MISO (Master In Slave Out): Datos enviados del esclavo al maestro.

• CS o SS (Chip Select / Slave Select): Selecciona el esclavo con el que se quiere comunicar.

## 3. Trama de datos en SPI

La trama en SPI es el conjunto de bits que se transmiten durante una comunicación. Normalmente se transmiten 8 bits (1 byte), aunque también pueden ser 16 o 32 bits dependiendo del dispositivo. Cada pulso de reloj mueve un bit, permitiendo comunicación full-duplex (envío y recepción al mismo tiempo).

## 4. Estados mínimos para implementarlo en Verilog

Para implementarlo en Verilog se utiliza una máquina de estados. Los estados mínimos pueden ser:

• IDLE: Espera a que inicie la transmisión.

• LOAD: Carga el dato a transmitir.

• TRANSFER: Envía y recibe bits sincronizados con el reloj.

• DONE: Finaliza la transmisión.

## 5. Modos de operación

SPI tiene cuatro modos de operación definidos por los parámetros CPOL (polaridad del reloj) y CPHA (fase del reloj). Estos determinan en qué flanco del reloj se envían y leen los datos. El modo más común es el Modo 0 (CPOL=0, CPHA=0).

## 6. ¿Dónde se usa SPI?

SPI se utiliza en memorias Flash, sensores, pantallas LCD, convertidores ADC/DAC, microcontroladores y sistemas implementados en FPGA.

## 7. Ventajas y desventajas

Ventajas:

• Alta velocidad.

• Comunicación full-duplex.

• Fácil implementación en hardware.

Desventaja:

• Requiere más líneas físicas que otros protocolos como I2C.

## Conclusión

SPI es un protocolo de comunicación simple, rápido y ampliamente utilizado en sistemas digitales. Para implementarlo en Verilog se emplean máquinas de estados, contadores y registros de desplazamiento para controlar la transmisión y recepción de datos sincronizados con el reloj.